SECAGEM E ARMAZENAGEM DE SEMENTES DE GIRASSOL

AUTORES:

Prof. Dr. Paulo Carteri Coradi

Eng° Agr°. Carlos Henrique Portela Fernandes

Eng° Agr°. Jean Carlos Helmich

2018

AUTOR

Prof. Dr. Paulo Carteri Coradi

Possui Graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas (2005), Mestrado em Engenharia Agrícola (Processamento de Produtos Agrícolas) pela Universidade Federal de Lavras (2006) e Doutorado em Engenharia Agrícola (Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas) pela Universidade Federal de Viçosa (2010) com período Sanduíche (SWE-CNPq) (2009-2010) na Kansas State University (Department of Grain Science & Industry), Kansas, EUA. Pós-Doutor em Engenharia de Pós-Colheita de Produtos Agrícolas pela Universidade Federal de Viçosa (2012). Foi bolsista PET, CAPES e CNPq durante a graduação e pós-graduação. É Bolsista de Produtividade CNPq – Nível 2. Está inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-MG91048D). Têm habilitação pelo RABQSA International: Personnel and Training Certification como auditor líder do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9000. É habilitado pelo Centreinar como auditor técnico de unidades armazenadoras de grãos e pelo MAPA como classificador oficial de produtos de origem vegetal: habilitação em milho, soja e sorgo. Foi Professor Adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Chapadão do Sul (CPCS) (2011-2015). É membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental (Agriambi). É revisor de periódicos científicos, entre eles: Drying Technology, Coffee Science, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Revista Engenharia na Agricultura, Revista Engenharia Agrícola, Food and Bioproducts Processing, Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, African Journal of Food Science, Ciência Rural, Journal of the Science of Food and Agriculture, Biomass & Bioenergy, Acta Scientiarum, Semina, Horticultura Brasileira, International Journal of Agricultural and Biological Engineering, Journal of Stored Products Research, Transactions of the ASABE, Food Security, Biosystems Engineering, Animal Feed Science and Technology. Atua desde 2013 como Professor Permanente no Programa de Pós-Graduação em Agronomia (UFMS-CPCS). Atualmente é Professor Adjunto IV na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Campus Cachoeira do Sul (CS), Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Agrícola e atua como Professor Permanente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA) da UFSM. Têm experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas, Engenharia e Tecnologia de Pós-Colheita de Produtos Agrícolas, atuando principalmente nos seguintes temas: Beneficiamento, Processamento, Secagem, Armazenamento e Qualidade de Produtos Agrícolas.

Carlos Henrique Portela Fernandes

Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Chapadão do Sul (2015).

Jean Carlos Helmich

Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Chapadão do Sul (2015).

AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e ao Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal.

A CAPES, CNPq, FUNDECT e FAPERGS pelo apoio financeiro.

| SUMÁRIO | Pg. |  |
| --- | --- | --- |
| Capítulo I - Cinética de secagem, modelagem matemática e contração volumétrica de sementes de girassol (Helianthus Annuus L.) |  | 05 |
| Resumo |  | 05 |
| Introdução |  | 05 |
| Material e Métodos |  | 07 |
| Resultados e Discussão |  | 10 |
| Conclusões |  | 21 |
| Referências Bibliográficas |  | 22 |
| Capítulo II - Efeitos das condições de secagem e armazenamento na qualidade de sementes de girassol |  | 25 |
| Resumo |  | 25 |
| Introdução |  | 25 |
| Material e Métodos |  | 26 |
| Resultados e Discussão |  | 28 |
| Conclusões |  | 42 |
| Referências Bibliográficas |  | 42 |

CAPÍTULO I

CINÉTICA DE SECAGEM, MODELAGEM MATEMÁTICA E CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE SEMENTES DE GIRASSOL (HELIANTHUS ANNUUS L.)

Resumo: Diante do destaque da cultura do girassol no cenário nacional e da importância da etapa de secagem para a pós-colheita, este trabalho teve como objetivo avaliar a cinética de secagem de sementes de girassol, em estufa com circulação de ar convectivo e forçado em diferentes temperaturas, descrever matematicamente e determinar os efeitos da secagem na contração volumétrica das sementes. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, fatorial (4x3), sendo quatro temperaturas do ar de secagem (45, 55, 65 e 75 °C) e três repetições. A secagem foi realizada até o teor de água das sementes entrarem em equilíbrio higroscópico. A temperatura e o fluxo do ar foram monitorados com auxílio de um psicrômetro e um anemômetro de fio quente, respectivamente. Verificou-se, nos resultados obtidos, que o tempo de secagem foi significativamente (P<0.05) reduzido com o aumento da temperatura do ar de secagem. O modelo de Wang e Sing foi o que melhor ajustou os dados experimentais de secagem. A difusividade efetiva das sementes de girassol variaram de 2.83 a 2.93x10-6 m2 s-1, enquanto que o calor isostérico de sorção foi de 3,725.176 a 3,773.082 kJ kg-1. A redução do teor de água influenciou na contração volumétrica das sementes de girassol, com ênfase para as temperaturas acima de 55 °C. O modelo de Correa et al. (2002) foi o que melhor ajustou os dados experimentais de contração volumétrica das sementes de girassol.

Palavras-chave: otimização, pós-colheita, secador.

INTRODUÇÃO

O girassol (Helianthus annuus L.) é a quinta produção de sementes e a quarta em produção de óleo, no mundo (PESAGRO, 2007). O óleo de girassol é um dos primeiros óleos que atendeu ao padrão de qualidade exigido pelo mercado europeu de biodiesel, e teve um grande valor comercial devido à presença de compostos especiais que o caracterizam como um alimento funcional. Após a colheita, as sementes são submetidas a etapas de pré-processamento para garantir a qualidade nos processos subsequentes de fabricação das sementes. A secagem é um processo importante na pós-colheita, com a redução do teor de água das sementes é possível armazená-los por mais tempo, aumentando a comercialização e a qualidade do produto. No entanto, os processos de secagem precisam ser feitos com cuidado devido às transformações, deterioração e perdas no processo, com transferência simultânea de calor e massa (CORADI et al., 2014a).

Para a realização de uma secagem adequada, é importante conhecer a temperatura do ar de secagem e a massa de sementes, a umidade relativa e o fluxo de ar no secador. O descuido no processo de secagem pode danificar as estruturas celulares das sementes, desnaturar as proteínas e causar rachaduras e mudanças na coloração, reduzindo a qualidade física e fisiológica das semen (ALMEIDA et al, 2009; OLIVA ET AL., 2012; CORADI et al., 2014a). No entanto, há uma falta no processo de secagem dos estudos de eficiência de sementes de girassol. O método hoje empregado é mais natural, ao ar livre, em que o tempo necessário para a secagem é geralmente longo e nem sempre resulta em produto de boa qualidade. Assim, a secagem natural está dando lugar a técnicas de secagem artificiais, a fim de aumentar a qualidade do produto armazenado (SILVA, 2008). No Brasil, há poucas informações sobre a secagem artificial de sementes de girassol, como cinética de secagem, caracterização física e teor de umidade de equilíbrio isotérmico, de modo que as condições ótimas de secagem para variedades domésticas não estão bem estabelecidas (SILVA, 2008; SILVA et al., 2013; CORADI et al., 2014a).

As propriedades físicas dos produtos agrícolas influenciam na otimização de projetos industriais, dimensionamento e dimensionamento de equipamentos utilizados em operações de colheita e processos pós-colheita (RESENDE et al., 2008). O conhecimento das propriedades físicas e mecânicas dos produtos agrícolas é de fundamental importância para a conservação de grãos e para a construção e operação de diversos equipamentos utilizados nas principais operações de produtos pós-colheita (MIR et al., 2013).

Uma das principais mudanças nas propriedades físicas que ocorrem em produtos agrícolas durante o processo de secagem é reduzir seu volume externo, ou seja, o encolhimento. A perda de água causa danos na estrutura celular do produto, levando a uma mudança na forma e diminuição no tamanho do tecido (MAYOR; SERENO, 2004; GONELI et al., 2011.).

É crucial fazer a simulação e obter informações teóricas sobre o comportamento de cada produto durante a remoção de água, a fim de desenvolver e melhorar o equipamento de secagem. Modelos matemáticos implementados em programas de computador têm mostrado resultados significativos em sistemas não-lineares e complexos em diversas áreas, incluindo o modelo de teoria de controle, reconhecimento e análise de decisão. Esses programas são capazes de resolver problemas que os modelos clássicos, como regra, não são capazes de fazer. Eles são chamados de sistemas inteligentes, entre os quais se destacam as Redes Neurais e a Lógica Difusa. (CANEPPELE et al., 2010; CANEPPELE; SERAPHIM, 2010; 2013; SIQUEIRA et al., 2014).

Neste estudo, este princípio modelos matemáticos que satisfatoriamente representa a perda de água durante a secagem. O objetivo deste trabalho foi estudar a cinética de secagem de sementes de girassol em estufa com circulação forçada de ar, em diferentes temperaturas (45, 55, 65 e 75 °C), adequar os dados experimentais a modelos matemáticos não lineares e avaliar efeitos da secagem no encolhimento das sementes.

MATERIA E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Chapadão do Sul (CPCS) em 2013. As sementes de girassol foram recolhidas aleatoriamente e as impurezas e sementes danificadas foram separadas manualmente. Em seguida, as sementes foram secas em estufa de convecção com ventilação forçada a temperaturas de 45, 55, 65 e 75 °C. A secagem foi realizada até que as sementes atingissem o equilíbrio de umidade higroscópico. Para cada temperatura do ar de secagem, foram realizados três testes e para cada teste foram utilizados 5 kg de sementes de girassol. A temperatura e a umidade relativa do ar foram monitoradas, ao longo da secagem, com o auxílio de um psicrômetro. O teor de água (% b.u.) foi determinado pesando 15 g de amostra. Em seguida, as amostras foram colocadas em um forno com aquecimento e ventilação de ar regulado a 103 °C ± 1 °C por 24 h, de acordo com as recomendações de BRASIL (2009). Depois disso, as amostras foram removidas e colocadas em dessecadores. O teor de água (% b.u.) foi determinado pela diferença de massa entre o peso inicial e final da amostra. Os testes foram realizados em três repetições.

As curvas de secagem foram ajustadas aos dados experimentais usando treze diferentes equações semi-empíricas e empíricas (equação 1 a 11), discriminadas abaixo:

| Equações | Model |  |
| --- | --- | --- |
| RX=exp−k⋅t | Newton | (1) |
| RX=exp−k⋅tn | Page | (2) |
| RX=exp−(k⋅t)n | Page Modificado | (3) |
| RX=a⋅exp−k⋅t | Henderson & Pabis | (4) |
| RX=a⋅exp−k⋅t+c | Logarítmico | (5) |
| RX=a⋅exp−ko⋅t+b⋅exp−k1⋅t | Dois Termos | (6) |
| RX=a⋅exp−k⋅t+1−a exp−k⋅a⋅t | Exponencial Dois Termos | (7) |
| RX=1+a.t+b.t² | Wang & Singh | (8) |
| RX=a⋅exp−k⋅t+b.exp(−k.t)+c.exp(−k1.t) | Henderson & Pabis Modified | (9) |
| RX=a⋅exp−k⋅tn+b⋅t | Midilli | (10) |
| RX=a⋅exp−k⋅t+(1−a).exp(−k.b.t) | Aproximação por Difusão | (11) |

em que,

RX – razão de umidade, admensional;

t – tempo de secagem, h;

k, ko, k1 – constants de secagem, h-1;

a, b, c, n – coeficientes dos modelos.

Para determinar as razões de umidade durante a secagem sob diferentes condições, a seguinte expressão (equação 12) foi usada:

RX=U-UeUi-Ue                                                                         (12)

em que,

É comum considerar o valor do coeficiente de difusão constante ou linearmente dependente da temperatura de secagem ao ar. Essa relação foi expressa pelo modelo de Arrhenius (MOHAPATRA & RAO, 2005).

(13)

em que,

A - constant (m2 s-1)

E - energia de ativação (kJ kmol-1)

R - constante universal dos gases (8,314 kJ kmol-1 K-1)

Tabs - temperatura absoluta (K).

Os coeficientes da expressão de Arrhenius foram linearizados pela aplicação do logaritmo:

LnD=LnA−ERT1Ta                                                        (14)

Os valores de atividade de água, temperatura e umidade de equilíbrio higroscópico foram obtidos a partir das isotermas de dessorção das sementes de girassol, utilizando o modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais. Para o cálculo do calor isostérico integral de dessorção, usamos a seguinte equação:

|  | (15) |
| --- | --- |

em que,

Qst - calor isostérico integral de sorção (kJ kg-1)

L - calor latente de vaporização de água livre (kJ kg-1)

Ue* - teor de umidade de equilíbrio (b.s.)

a, b - coeficientes dos modelos.

O calor latente de vaporização de água livre foi obtido usando a temperatura média pela seguinte equação:

|  | (16) |
| --- | --- |

em que,

L - calor latente de vaporização de água livre (kJ kg-1)

T m - temperatura média (°C)

A contração volumétrica unitária (Ψg) durante a secagem do produto foi determinada pela razão entre o volume final para cada teor de água e o volume inicial da semente. O volume (Vg) de cada semente foi obtido durante o processo de secagem com o auxílio de um paquímetro de acordo com a expressão proposta por Mohsenin (1986):

Vg = π a b c                                                             (17)

6

em que,

a - eixo maior da semente (mm)

b - eixo médio da semente (mm)

c - eixo menor da semente (mm)

| Referências de Modelos | Modelos |
| --- | --- |
| Bala e Woods | Ψg=a{1-exp[b(U-U0)] (18) |
| Lang e Sokhansanj | Ψg = a+ß1(U-U0) (19) |
| Rahman | Ψg = a+ß2(U-U0) (20) |
| Corrêa et al. | Ψg = 1/[a+b exp(U)] (21) |
| Linha | Ψg = a+bU (22) |
| Exponencial | Ψg = a exp(bU) (23) |

em que,

Ψg - contração do volume unitário (decimal)

U - teor de água do produto, em decimal (b.s.)

Uo - teor de água inicial do produto, em decimal (b.s.)

ß1 - a + b (UR) + c (T)

a, b, c - parâmetros que dependem do produto

UR - umidade relativa (decimal)

T - temperatura do ar (ºC)

ß2 - coeficiente volumétrico, contração adimensional.

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (CRD) com três testes para cada umidade relativa e temperatura do ar de secagem. Regressões não-lineares foram realizadas para ajustar a análise de modelos matemáticos baseada no método de Quasi-Newton, utilizando o programa computacional Statistica 7.0®. Para verificar o grau de ajuste de cada modelo, a significância do coeficiente de regressão foi determinada pelo teste t, adotando-se o nível de 5% de probabilidade, a magnitude do coeficiente de determinação (R2), os valores médios do erro relativo (P), o erro médio estimado (SE) e o comportamento da distribuição dos resíduos foram verificados. O erro médio relativo e o erro médio estimado para cada modelo foram calculados de acordo com as seguintes expressões, respectivamente:

| P=100nY−YY | (24) |
| --- | --- |
| SE=Y−Y2GLR | (25) |

em que,

Y - valor observado experimentalmente

Y- valor calculado pelo modelo

n - número de observações experimentais

GLR - graus de liberdade do modelo (o número de observações menos o número de parâmetros do modelo).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A influência da temperatura do ar na cinética de secagem das sementes de girassol pode ser observada na Figura 1. O teor de água inicial das sementes de girassol foi de 46,64 ± 1% (b.u.), e o teor de água final foi 7,62; 7,76; 6,7 e 7,03% (b.u.) a 45, 55, 65 e 75, respectivamente. A duração da secagem para atingir o teor de água de equilíbrio para a amostra de sementes de girassol foi de 7,5; 6,5; 5,5 e 4,0 horas a 45, 55 e 75 °C, respectivamente.

Como esperado, o período de secagem diminui a temperatura do ar aumentando, de modo que há uma maior taxa de remoção de água da semente devido ao aumento do gradiente de umidade entre a semente eo ar, diminuindo o tempo necessário para reduzir o teor de água para o valor desejado, um fator observado por vários pesquisadores em outros produtos agrícolas: uvas (AZZOUZ et al., 2002); pimentão vermelho (AKPINAR et al., 2003); pera espinhosa (LAHSASNI et al., 2004); beringela (ERTEKIN; YALDIZ, 2004); arroz parboilizado (MOHAPATRA; RAO, 2005); feijões Adzuki (ALMEIDA et al., 2009); e jatropha (ULLMANN et al., 2010).

Em cada intervalo de temperatura de 10 °C o período de secagem diminuiu em 13,33% (45 a 55 °C), 15,38% (55 a 65 °C) e 27,27% (65 a 75 °C), respectivamente. A elevação da temperature do ar de secagem em 10 °C, de 65 para 75 °C, teve maior efeito no tempo de secagem. Além disso, as temperaturas de secagem mais elevadas aumentou a diferença de umidade da periferia e o centro da semente, gerando uma secagem excessiva e deteriorações nas sementes. A proporção de umidade diminui continuamente até o avanço da secagem (Figura 1). Demorou 4,5, 2,7, 2,3 e 1,7 horas para obter a umidade  final de armazenamento das sementes nas temperaturas de secagem de 45, 55, 65 e 75 °C, respectivamente. Observou-se que foi necessário a metade do tempo total de secagem para remover a umidade residual, devido à difusão mais lenta. Essas observações estão de acordo com os resultados anteriores de secagem de produtos agrícolas (RESENDE et al., 2008, ULLMANN et al., 2010; CORADI et al., 2014a, CORADI et al., 2014b). O período de taxa constante não foi observado durante a secagem de sementes de girassol (Figura 1).

O processo de secagem ocorreu em um período de taxa decrescente, exceto um período de aceleração muito curto no início. Com um teor de água mais elevado, o aumento da temperatura teve um efeito considerável nas taxas de secagem, observando-se uma redução de umidade mais rápida no início da secagem do que no final. A taxa de migração de umidade da superfície interna para a superfície externa diminui no estágio final de secagem e, portanto, menores taxas de secagem são observadas (RAJKUMAR et al., 2007).

Na prática, quando é utilizada elevada temperatura do ar de secagem acaba diminuindo a qualidade das sementes de girassol (ALMEIDA et al., 2009). Portanto, para otimizar a eficiência energética e obter qualidade final das sementes, recomenda-se o uso des temperaturas de secagem abaixo de 65 °C.

Figura 1. Curvas de secagem das sementes de girassol.

Os coeficientes dos modelo são apresentados na Tabela 1. As análises de regressão foi usada para estabelecer as relações entre os parâmetros e as temperaturas. Dentre os modelos matemáticos avaliados, verificou-se que os coeficientes de determinação, erros relativos médios e erros estimados médios (Tabela 3), determinaram que o modelo de Wang e Singh apresentou melhor ajuste aos dados experimentais para descrever o processo de secagem das sementes de girassol, na faixa de temperatura de 45 a 75 °C.

Tabela 1. Parâmetros obtidos a partir de modelos ajustados aos resultados de secagem de sementes de girassol*

| Modelos matemáticos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T (0C) | k |  |  |  |  |  |
| Exponencial | 45 | 0,289430 |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 0,464078 |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 0,550907 |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 0,759458 |  |  |  |  |  |
|  | T (0C) | k | n |  |  |  |  |
| Page | 45 | 0,320876 | 0,921232 |  |  |  |  |
|  | 55 | 0,483817 | 0,953479 |  |  |  |  |
|  | 65 | 0,524997 | 1,064947 |  |  |  |  |
|  | 75 | 0,729502 | 1,092830 |  |  |  |  |
|  | T (0C) | k | n |  |  |  |  |
| Page Modificado | 45 | 0,291157 | 0,921232 |  |  |  |  |
|  | 55 | 0,466978 | 0,953479 |  |  |  |  |
|  | 65 | 0,546038 | 1,064947 |  |  |  |  |
|  | 75 | 0,749310 | 1,092830 |  |  |  |  |
|  | T (0C) | a | k |  |  |  |  |
| Henderson e Pabis | 45 | 0,908492 | 0,259222 |  |  |  |  |
|  | 55 | 0,918698 | 0,424069 |  |  |  |  |
|  | 65 | 0,928217 | 0,511096 |  |  |  |  |
|  | 75 | 0,918991 | 0,700129 |  |  |  |  |
|  | T (0C) | a | k | c |  |  |  |
| Logarítmico | 45 | 1,037938 | 0,189904 | -0,15334 |  |  |  |
|  | 55 | 0,903337 | 0,450262 | 0,021476 |  |  |  |
|  | 65 | 0,978978 | 0,437512 | -0,063986 |  |  |  |
|  | 75 | 0,947295 | 0,638264 | -0,035473 |  |  |  |
|  | T (0C) | a | K0 | b | k1 |  |  |
| Dois Termos | 45 | 0,45446 | 0,259220 | 0,454246 | 0,259220 |  |  |
|  | 55 | 0,459349 | 0,424060 | 0,459349 | 0,424069 |  |  |
|  | 65 | 0,464108 | 0,511096 | 0,464108 | 0,511096 |  |  |
|  | 75 | 0,459495 | 0,700129 | 0,459495 | 0,700129 |  |  |
|  | T (0C) | a | k |  |  |  |  |
| Exponencial Dois Termos | 45 | 0,520959 | 0,400013 |  |  |  |  |
|  | 55 | 0,498911 | 0,670505 |  |  |  |  |
|  | 65 | 1,512833 | 0,659597 |  |  |  |  |
|  | 75 | 1,586729 | 0,946706 |  |  |  |  |
|  | T (0C) | a | b |  |  |  |  |
| Wang e Sing | 45 | -0,238528 | 0,016447 |  |  |  |  |
|  | 55 | -0,374451 | 0,038879 |  |  |  |  |
|  | 65 | -0,432253 | 0,050702 |  |  |  |  |
|  | 75 | -0,581200 | 0,089508 |  |  |  |  |
|  | T (0C) | a | k | b | k0 | c | k1 |
| Henderson e Modified Pabis | 45 | 0,302837 | 0,259220 | 0,302837 | 0,259220 | 0,302837 | 0,259220 |
|  | 55 | 0,306233 | 0,424060 | 0,306233 | 0,424060 | 0,306233 | 0,424060 |
|  | 65 | 0,309406 | 0,511096 | 0,309406 | 0,511096 | 0,309406 | 0,511096 |
|  | 75 | 0,306330 | 0,700129 | 0,306330 | 0,700129 | 0,306330 | 0,700129 |
|  | T (0C) | a | k | n | b |  |  |
| Midilli | 45 | 0,884174 | 0,211266 | 1,013423 | -0,01038 |  |  |
|  | 55 | 0,882623 | 0,354036 | 1,385108 | 0,017457 |  |  |
|  | 65 | 0,868485 | 0,374479 | 1,491149 | 0,013655 |  |  |
|  | 75 | 0,867934 | 0,592848 | 1,572112 | 0,019016 |  |  |
|  | T (0C) | a | k | b |  |  |  |
| Aproximação por Difusão | 45 | 0,064322 | 11,54381 | 0,023224 |  |  |  |
|  | 55 | 0,998079 | 0,488154 | -1,129390 |  |  |  |
|  | 65 | -2,421390 | 0,817318 | 0,883372 |  |  |  |
|  | 75 | 9,352686 | 1,084651 | 1,049122 |  |  |  |

*Todos os coeficientes estimados foram significativos a 5% de probabilidade pelo teste t.

Tabela 2. Coeficiente de determinação (R2), erro relativo médio (P), valores estimados de erro médio (SE) de secagem de sementes de girassol e função das diferentes temperaturas

|  | 45 0C | 55 0C | 65 0C | 75 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 (%) |  |  |  |  |
| Exponencial | 98,66 | 98,73 | 98,66 | 98,37 |
| Page | 98,80 | 98,77 | 98,73 | 98,47 |
| Page Modificado | 98,80 | 98,77 | 98,73 | 98,47 |
| Henderson e Pabis | 99,67 | 99,36 | 99,15 | 98,98 |
| Logarítmico | 99,91 | 99,38 | 99,28 | 99,04 |
| Dois Termos | 99,67 | 99,36 | 99,15 | 98,98 |
| Exponencial Dois Termos | 98,70 | 98,83 | 98,73 | 98,48 |
| Wang e Singh | 97,80 | 98,51 | 98,75 | 98,55 |
| Henderson e Pabis Modificado | 99,67 | 99,36 | 99,15 | 98,98 |
| Midilli | 99,61 | 99,94 | 99,88 | 99,90 |
| Aproximação por Difusão | 98,93 | 98,98 | 98,73 | 98,46 |
|  |  | SE (decimal) |  |  |
| Exponencial | 0,0491 | 0,0704 | 0,0764 | 0,0786 |
| Page | 0,0629 | 0,0804 | 0,0706 | 0,0702 |
| Page Modificado | 0,0629 | 0,0804 | 0,0706 | 0,0702 |
| Henderson e Pabis | 0,0761 | 0,0936 | 0,0978 | 0,1029 |
| Logarítmico | 0,0691 | 0,0955 | 0,0912 | 0,0985 |
| Dois Termos | 0,0822 | 0,1035 | 0,1109 | 0,1218 |
| Exponencial Dois Termos | 0,0586 | 0,0822 | 0,0696 | 0,0685 |
| Wang e Singh | 0,0487 | 0,0745 | 0,0634 | 0,0661 |
| Henderson e Pabis Modificado | 0,0900 | 0,1174 | 0,1312 | 0,1573 |
| Midilli | 0,0745 | 0,0969 | 0,0925 | 0,0991 |
| Aproximação por Difusão | 0,0676 | 0,0871 | 0,0740 | 0,0747 |
|  |  | P (%) |  |  |
| Exponencial | 14,24 | 7,67 | 5,84 | 8,51 |
| Page | 12,27 | 8,20 | 5,23 | 7,55 |
| Page Modificado | 12,27 | 8,20 | 5,23 | 7,55 |
| Henderson e Pabis | 0,62 | 6,14 | 3,25 | 5,08 |
| Logarítmico | 4,15 | 6,33 | 2,69 | 4,75 |
| Dois Termos | 0,62 | 6,14 | 3,25 | 5,08 |
| Exponencial Dois Termos | 13,72 | 8,40 | 5,20 | 7,74 |
| Wang e Singh | 23,56 | 10,15 | 8,76 | 10,94 |
| Henderson e Pabis Modificado | 7,74 | 6,14 | 8,25 | 5,08 |
| Midilli | 4,18 | 6,95 | 8,79 | 4,70 |
| Aproximação por Difusão | 10,45 | 8,11 | 5,88 | 7,10 |
| Distribuição de resíduos |  |  |  |  |
| Exponencial | A | A | A | A |
| Page | A | A | A | A |
| Page Modificado | A | A | A | A |
| Henderson e Pabis | A | A | A | A |
| Logarítmico | A | A | A | A |
| Dois Termos | A | A | A | A |
| Exponencial Dois Termos | A | A | A | A |
| Wang e Singh | A | A | A | A |
| Henderson e Pabis Modificado | A | A | A | A |
| Midilli | A | A | A | A |
| Aproximação por Difusão | A | A | A | A |

A Figura 2 representa os dados experimentais do teor de água versus o tempo de secagem para cada temperatura do ar de secagem ajustada ao modelo de Wang e Singh. Na Figura 3, pode-se observar a relação entre os valores experimentais e estimados e o ajuste satisfatório do modelo de Wang e Singh para descrever a secagem de sementes de girassol. As respostas apresentadas na Figura 5 demonstram que os pontos de dados seguem uma linha reta em ângulo de 45°, significando a adequação do modelo ao descrever a camada fina de secagem das sementes de girassol. Abordagem semelhante para a seleção do modelo de secagem de produtos biológicos foi opbservado por RESENDE et al. (2008), GONELI et al. (2011) e CORADI et al. (2014a).

Figura 2. Razão de umidade de sementes de girassol ajustada ao modelo de Wang e Singh.

Figura 3. Dados experimentais e estimativa da razão de umidade, calculada pelo modelo de Wang e Singh.

Os valores médios das difusividades efetiva das sementes de girassol no processo de secagem de 45 a 75 °C variaram na faixa de 2,83-2,93 x 10-6 m2 s-1 (Figura 4). Pode-se observar também na Figura 4, que a difusividade efetiva aumentou com o aumento da temperatura. Os resultados estão de acordo com os encontrados por WANG et al. (2007); RESENDE et al. (2008); GONELI et al. (2011); CORADI et al. (2014b). As difusividades efetivas avaliadas estavam dentro da faixa de valores publicados, variando de 10-11 a 10-6 para materiais alimentícios (WANG et al., 2006; RESENDE et al., 2008, CORADI et al., 2014a). A Figura 5 apresenta os valores de D apresentados como "ln D" descritos em função da temperatura absoluta recíproca (1 / T). A linha reta obtida indica a uniformidade de variação da difusividade com a temperatura.

Figura 4. Valores médios do coeficiente de difusão efetivo (m2 s-1), devido a diferentes temperaturas do ar na secagem de sementes de girassol.

As curvas de calor latente de vaporização de água das sementes de girassol nas temperaturas de 45, 55, 65 e 75 °C, são mostradas na Figura 6. O calor latente de vaporização variou de 3.725,176 a 3.773,082 kJ kg-1, enquanto que com a diminuição no teor de água de equilíbrio, houve um aumento na energia necessária para evaporar a água dos grãos de milho. Segundo BROOKER et al. (1992), o teor de água e a temperatura são os principais fatores que influenciam o valor do vapor latente de vaporização da água do produto. Verificou-se que com o aumento da temperatura para o mesmo teor de água, há uma redução do calor latente de vaporização. ALMEIDA et al. (2000) estudaram o calor latente de vaporização de sementes de algodão e fiapos e observaram esse mesmo comportamento.

Figura 5. Representação da relação de Arrhenius para a difusividade efetiva e secagem a temperatura do ar de sementes de girassol.

Os mesmos resultados foram observados em CORADI et al. (2014a) e CORADI et al. (2014b), que estudaram o calor latente de vaporização em grãos de café e plantas de capim-limão.

Figura 6. Valores experimentais e calor isostérico de sorção integral estimado em função do teor de umidade de equilíbrio.

O modelo de Correa et al. (Tabela 3) foi o mais adequado para descrição matemática do fenômeno de contração de sementes de girassol (Figura 7), mostrando um alto coeficiente de determinação e baixos valores dos erros relativos médios e estimados, e ainda, todos os modelos apresentaram boa distribuição e resíduos regulares (Tabelas 3 e 4). Foi observado, na Figura 7, que ao reduzir o teor de água de 0,86 a 0,09 (kg kg-1 de matéria seca) houve uma redução acentuada do volume das sementes, relativa ao volume inicial, ocorrido nas temperaturas de 75, 65, 55 e 45 °C (Figura 7).

Tabela 3. Parâmetros estimados, coeficiente de determinação (R²) e distribuição de resíduos dos modelos matemáticos utilizados para descrever a contração de sementes de girassol para diferentes temperaturas do ar de secagem

| Modelos matemáticos | Estimação dos parâmetros | R² | Distribuição dos resíduos |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura 45 ºC |  |  |  |
| Bala e Woods | a= 0,92912 b= -18,0258 | 68,23 | T |
| Rahman | a=0,75374 | 98,35 | A |
|  | b= 0,52211 |  |  |
| Correa et al. (2002) | a= 1,77125 b= -0,4918 | 98,86 | A |
| Exponencial | a= 0,79186 b= 0,58681 | 98,77 | A |
| Temperatura 55 ºC |  |  |  |
| Bala e Woods | a= 0,90889 b= -25,7737 | 28,94 | T |
| Rahman | a=0,78178 | 87,10 | A |
|  | b= 0,419414 |  |  |
| Correa et al. (2002) | a= 1,6682 b= -0,41392 | 90,75 | A |
| Exponencial | a= 0,78537 b= 0,478184 | 88,09 | A |
| Temperatura 65 ºC |  |  |  |
| Bala e Woods | a= 0,91238 b= -18,7278 | 62,48 | T |
| Rahman | a=0,74456 | 96,00 | A |
|  | b= 0,506803 |  |  |
| Correa et al. (2002) | a= 1,79890 b=-0,4999 | 98,03 | A |
| Exponencial | a= 0,75167 b= 0,581219 | 96,65 | A |
| Temperatura 75 ºC |  |  |  |
| Bala e Woods | a= 0,90963 b=-17,8313 | 66,13 | T |
| Rahman | a=0,73223 | 96,29 | A |
|  | b= 0,528912 |  |  |
| Correa et al. (2002) | a= 1,84398 b= -0,52740 | 98,13 | A |
| Exponencial | a= 0,74023 b= 0,610357 | 96,90 | A |

Tabela 4. Valores de erro relativo médio (P), valores estimados de erro médio (EP) de sementes de girassol submtidas a secagem em diferentes temperaturas

|  | 45 0C | 55 0C | 65 0C | 75 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SE (decimal) |  |  |
| Bala and Woods | 0,051336 | 0,060971 | 0,0545230 | 0,054501 |
| Rahman | 0,012667 | 0,031287 | 0,0195408 | 0,019595 |
| Correa et al. (2002) | 0,007480 | 0,026750 | 0,0137760 | 0,013976 |
| Exponencial | 0,010959 | 0,030143 | 0,0179071 | 0,017941 |
|  |  | P (%) |  |  |
| Bala e Woods | 5,84627 | 1,926450 | 5,1696970 | 5,595600 |
| Rahman | 0,75000 | 0,130000 | 0,1010000 | 0,760000 |
| Correa et al. (2002) | 0,32463 | 0,653270 | 0,4535350 | 0,414200 |
| Exponencial | 2,20796 | 4,005950 | 3,3492420 | 3,357070 |

Figura 7. Contração volumétrica de sementes de girassol ajustada ao modelo de Corrêa et al. devido à secagem com diferentes temperaturas do ar.

A temperatura de secagem de 45 °C reduziu em menor percentual o volume das sementes, ocasionando baixa taxa de remoção de água, causando o enrijecimento do tegumento, o que dificultou a contração das sementes. Já as temperaturas de 65 a 75 °C foram as que mais influenciaram no volume de sementes, uma vez que a água foi removida rapidamente e as sementes contraíram os eixos ortogonais de acordo com a redução do teor de água. Corroborando SIQUEIRA et al. (2011) que verificaram que a diminuição do diâmetro médio geométrico das sementes é proporcional à redução do teor de água e também depende da condição de secagem, ou seja, da temperatura de secagem ao ar.

CONCLUSÕES

O tempo de secagem reduziu significativamente com o aumento da temperatura do art de secagem. O modelo de Wang e Sing foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais de secagem. A difusividade efetiva da semente de girassol variou de 2,83 a 2,93x10-6 m2 s-1, enquanto o calor isostérico de adsorção variou de 3.725,176 a 3.773,082 kJ kg-1. A redução do teor de água influenciou na contração volumétrica das sementes de girassol, com ênfase para as temperaturas acima de 55 °C. O modelo Correa et al. foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais de contração volumétrica de sementes de girassol.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F. de A. C.; MATA, M. E. R. M. C.; CORRÊA, P. C. Isotermas de Adsorção e calor latente de vaporização de sementes de algodão, com e sem línter. Revista Oleaginosas e Fibrosas, Campina Grande, v. 4, n. 3, p. 225-234, 2000.

ALMEIDA, D. P. RESENDE, O.; COSTA, L.M.; MENDES, U. C.; SALES, J. F. Cinética de secagem do feijão adzuki (Vigna angularis). Global Science and Technology, v. 2, n. 1, p. 72-83, 2009.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análise de sementes. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 2009.

BROOKER, D. B.; BAKKER-ARKEMA, F. W.; HALL, C. W. Drying and storage of grains and oilseeds. Westport: The AVI Publishing Company, 1992, 450p.

CANEPPELE, F. L.; SERAPHIM, O. J. Aplicação da teoria fuzzy no controle de sistemas de geração de energias alternativas. Energia na Agricultura, v. 25, n. 3, p. 24-41, 2010.

CANEPPELE, F. L.; SERAPHIM, O. J. Análise da eficiência energética em indústrias madeireiras através da lógica fuzzy. Energia na Agricultura, v. 28, n. 2, p. 95-102, 2013.

CORADI, P. C.; MELO, E. C.; ROCHA, R. P. Evaluation of electrical conductivity as a quality parameter of lemongrass leaves (Cymbopogon Citratus Stapf) submitted to drying process. Drying Technology (Online), v. 32, n. 8, p. 969-980, 2014a.

CORADI, P. C.; BORÉM, F. M.; REINATO, C. H. Coffee cherries drying process and the influence of environment relative humidity in the mathematical modeling, moisture content, and enthalpy of vaporization. Energia na Agricultura (UNESP. Botucatú. CD-Rom), v. 29, n. 2, p. 148-157, 2014b.

CORRÊA, P. C.; AFONSO JR., P. C.; MARTINS, P. M.; MELO, E. C.; RADUNZ, L. L. Modelo matemático para representação da higroscopicidade de plantas medicinais. Revista Brasileira de Armazenamento, v. 27, n. 1, p. 9-13, 2002.

GONELI, A. L. D. CORRÊA, P. C.; MAGALHÃES, F. E. A.; BAPTESTINI, F. M. Contração volumétrica e forma dos frutos de mamona durante a secagem. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 33, n.1, p. 1-8, 2011.

ERTEKIN C, YALDIZ, O. Drying of eggplant and selection of a suitable thin layer drying model. J. Food Eng. v. 63, n. 3, p. 349-359, 2004.

LAHSASNI, S. KOUHILA, M.; MAHROUZ, M.; JAOUHARI, J. T. Drying kinetics of prickly pear fruit (Opuntia ficus indica). Journal of Food Engineering. v. 2, n. 2, p. 73-179, 2004.

MAYOR, L.; SERENO, A. M. Modeling shrinkage during convective drying of food materials: a review. Journal of Food Engineering, v. 61, n. 3, p. 373-386, 2004.

MIR, S. A.; BOSCO, S. J. D.; SUNOOJ, K. V. Evaluation of physical properties of rice cultivars grown in the temperate region of India. International Food Research Journal, v. 20, n. 4, p. 1521-1527, 2013.

MOHAPATRA, D.; RAO, P. S. A thin layer drying model of parboiled wheat. Journal of Food Engineering. v. 34, n. 4, p. 513-518, 2005.

MOSHENIN, N. N. Physical properties of plant and animal materials. New York, USA. 1986, 841p.

OLIVA, A. C. E.; BIAGGIONI, M. A. M.; CAVARIANI, C. Efeito imediato do método de secagem na qualidade de sementes de crambe. Energia Agricultura, v. 27, n. 3, p. 16-30, 2012.

PESAGRO. Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro, disponível em, http://www.pesagro.rj.gov.br/downloads/maisnoticia_jul07.pdf, consultado em 15/07/2007.

RAJKUMAR, P.; KAILAPPAN, P.; VISWANATHAN, R.; RAGHAVAN, G. S. V. Drying characteristics of foamed alphonso mango pulp in a continuous type foam mat dryer. J. Food Eng. v. 79, n. 4, p. 1452-1459, 2007.

RESENDE, O. CORRÊA, P. C.; GONELI, A. L. D.; BOTELHO, F. M.; RODRIGUES, S.Modelagem matemática do processo de secagem de duas variedades de feijão (Phaseolus vulgaris L.). Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, v. 10, n. 1, p. 17-26, 2008.

SILVA, J. S. Secagem e Armazenagem de Produtos Agrícolas. Viçosa, Aprenda Fácil, 2008.

SILVA, M. A. P.; BIOAGGIONI, M. A. M.; SPEROTTO, F. C. S.; BEZERRA, P. H. S.; BRANDÃO, F. J. B. Qualidade do óleo bruto de grãos de crambe (Crambe abyssinica Hochst) sob diferentes métodos de secagem). Energia na Agricultura. v. 28, n. 3, p. 193-199, 2013.

SIQUEIRA, V. C.; RESENDE, O.; CHAVES, T. H. Contração volumétrica dos frutos de pinhão-manso durante a secagem em diversas temperaturas. Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 36, n. 2, p. 171-178, 2011.

SIQUEIRA, J. A. C.; GABRIEL FILHO, L. R. A.; CANEPPELE, F. L.; SERAPHIM, O. J. Characteristics of hybrid systems for electricity generation and applications in wind-photovoltaic systems. Brazilian Journal of Biosystems Engineering, v. 8, n. 1, p. 84-96, 2014.

ULLMANN, R. RESENDE, O.; SALES, J. F.; CHAVES, T. H. Qualidade das sementes de pinhão manso submetidas à secagem em diferentes condições de ar. Revista Ciência Agronômica. v. 41, n. 3, p. 442-447. 2010.

YALÇIN, Ý.; ÖZARSLAN, C.; AKBAÞ, T. Physical properties of pea (Pisum sativum) seed. Journal of Food Engineering, v. 79, n. 2, p. 731-735, 2007.

WANG, Z.; SUN, J.; LIAO, X.; CHEN, F.; ZHAO, G.; WU, J.; HU, X. Mathematical modeling on hot air drying of thin layer apple pomace. Food Res. Int. v. 40, n. 1, p. 39-46, 2006.

WANG, Z.; SUN, J.; LIAO, X.; CHEN, F.; ZHAO, G.; WU, J.; HU, X. Mathematical modeling on thin layer microwave drying of apple pomace with and without hot air predrying. J. Food Eng. v. 80, n. 2, p. 536-544, 2007.

CAPÍTULO II

EFEITOS DAS CONDIÇÕES DE SECAGEM E ARMAZENAMENTO NA QUALIDADE DE SEMENTES DE GIRASSOL

Resumo: A viabilidade das sementes passa pelas condições adequadas de colheita e pós-colheita, como a etapa de armazenamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial fisiológico das sementes de girassol sob diferentes condições de armazenamento (25 0C e 50%, 20 0C e 60%, 30 0C e 40% de UR do ar) utilizando diferentes embalagens (permeáveis e impermeáveis). As avaliações fisiológicas das sementes foram realizadas nos tempos zero, três e seis meses de armazenamento e analisadas pelo teste de média, comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Nas condições de 20 °C e 60% UR e de 25 °C e 50% de UR do ar, para as embalagens impermeáveis obtiveram-se os melhores resultados de qualidade. O potencial fisiológico das sementes de girassol foi afetado pela temperatura do ar de secagem e condições de armazenamento. A temperatura do ar de secagem acima de 45 °C afetou negativamente a qualidade das sementes de girassol. As embalagens permeáveis e impermeáveis não garantiram a qualidade das sementes de girassol ao longo do armazenamento. A qualidade das sementes de girassol armazenadas acima do tempo de três meses foi afetada negativamente. As condições de 20 °C e 60% de UR do ar foram as mais favoráveis para a conservação da qualidade fisiológico das sementes de girassol, ao longo do tempo de armazenamento.

Palavras-chave: Conservação, Helianthus annus L., qualidade.

INTRODUÇÃO

O girassol (Helianthus annus L.), planta da família Asteraceae, é nativa da América do Norte e, até o século XVII, era cultivada como planta ornamental e medicinal. No século XVIII foi selecionado, na Rússia, como usina de produção de petróleo, mas só ganhou importância econômica após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, constitui a segunda maior fonte mundial de óleo vegetal comestível. O girassol pode ser uma alternativa no fornecimento de matéria-prima para a extração de petróleo, mesmo nos tempos em que a indústria de extração de petróleo está ociosa. Há também a possibilidade de usar seu óleo como combustível (BENNETT, 2011). Assim, a maioria das sementes após a colheita apresenta características inadequadas a serem armazenadas, principalmente devido ao alto teor de água que necessita estar seco para armazenamento (BAILEY, 1992; MARTINS et al., 2009).

O teor de água recomendado para armazenamento seguro constitui um fator muito importante e depende das espécies, das condições ambientais da região, do período e do tipo de embalagem utilizada. Alguns fatores físicos (temperatura, umidade e danos mecânicos) e biológicos (insetos, ácaros e microorganismos) afetam a preservação dos grãos armazenados. O teor de água influencia muito na qualidade do produto armazenado, e sementes com alto teor de água favorece o crescimento de microorganismos, insetos e ácaros (PRADHAN et al., 2009). O armazenamento pode reduzir a longevidade das sementes principalmente pelos efeitos de fatores externos, como temperatura e umidade relativa do ar ambiente, alterando o teor de água e a velocidade dos processos bioquímicos das sementes. No entanto, quando as sementes são armazenadas a baixas temperaturas, a possibilidade de deterioração é menor.

As alterações fisiológicas mais evidentes das sementes pelos efeitos de secagem e armazenamento são observadas durante a germinação e desenvolvimento inicial das plântulas. A desintegração do sistema de membranas das sementes durante o armazenamento tem sido um fator observado quanto à qualidade, alterando a instabilidade química dos lipídios provocando diminuição no desempenho das sementes (CLEMENT et al., 2011; SANTOS et al., 2012).

Assim, é fundamental avaliar nas sementes a germinação, a velocidade de emergência e o desenvolvimento de plântulas, ao longo do armazenamento das sementes. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial fisiológico de sementes de girassol sob diferentes condições de armazenamento (25 °C e 50%, 20 °C e 60%, 30 °C e 40% UR de ar), utilizando diferentes embalagens (permeáveis e impermeáveis) por seis meses.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho experimental foi desenvolvido na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Chapadão do Sul (CPCS), localizado no município de Chapadão do Sul (MS). As sementes de girassol foram colhidas ao acaso, e a posse de espécimes de separação manual de impurezas foi realizada com sementes danificadas. Em seguida, as sementes foram secas em estufa de convecção com ventilação forçada a temperaturas de 45, 55, 65 e 75 °C. A secagem foi realizada até as sementes atingirem o teor de água de 10,5% (b.u.), recomendado para armazenamento. Para cada temperatura do ar de secagem, foram realizados três testes e para cada teste foram utilizados 5 kg de sementes de girassol. A temperatura e a umidade relativa foram monitoradas ao longo da secagem, com o auxílio de um psicrômetro.

Após a secagem, as sementes foram armazenadas em três ambientes distintos: ambiente natural (25 ºC e 50%) e duas câmaras climáticas (20 ºC e 60%, 30 ºC e 40% UR), dois tipos de embalagem (permeável e impermeável) por um período de seis meses.

Ao longo do tempo, as sementes armazenadas foram monitoradas quanto a temperatura e umidade relative do ambiente com o auxílio de um psicrômetro. Para avaliar a qualidade das sementes de girassol após a secagem foram realizados testes de germinação, envelhecimento acelerado, velocidade de emergência e crescimento de plântulas.

O teste de germinação foi conduzido com quatro repetições de 30 sementes de cada tratamento, em rolos de papel do tipo "Germitest" em germinador do tipo "Mangesdorf", com temperatura constante de 25 ± 2 ºC. A quantidade de água adicionada foi equivalente a 2,5 vezes a massa de substrato seco, visando o molhamento adequado e, consequentemente, a padronização do teste. As interpretações foram feitas a partir do 4º dia após a semeadura até o 10º dia de acordo com os critérios estabelecidos nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009).

O teste de envelhecimento acelerado foi conduzido utilizando o método de plântulas, em câmara tipo caixa de plástico de DBO, onde foram colocados quatro gramas de sementes em tela acoplada a caixa gerbox de alumínio, contendo, no fundo, 40 mL de água destilada e posteriormente levada ao câmara de envelhecimento (BOD) ajustada a 41 °C, com duração de 48, 72 e 96 horas. Em seguida, as sementes foram submetidas ao teste de germinação e avaliadas no sexto dia após a instalação e os resultados expressos em porcentagem de plântulas normais (BRASIL, 2009).

O teste de emergência foi realizado a partir da semeadura de sementes de girassol em bandejas de substrato, com quatro repetições de 50 sementes para cada amostra. As plântulas emergidas foram contadas diariamente, entre os primeiros 5 dias (MAGUIRE, 1962). O comprimento das raízes das plântulas e as sementes de girassol foram avaliadas em cinco amostras de 20 sementes de cada tratamento, distribuídas em rolos de toalhas de papel umedecidos com água destilada na proporção de 2,5 por 1 (mL de água destilada para massa seca de papel) e mantidos em uma câmara de germinação a 25 °C durante cinco dias (NAKAGAWA, 1999). Sobre o papel toalha umedecido uma linha foi traçada no terço superior, na direção longitudinal. O comprimento da raiz primária e a plântula considerada normal (BRASIL, 2009) foram determinados ao final do quinto dia, com auxílio de régua milimetrada.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (3x3x2), três temperaturas do ar de secagem, três armazenamentos e dois tipos de embalagens, com três repetições por tratamento. Foi feita a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação fisiológica está relacionada com a capacidade da semente desempenhar suas funções vitais, caracterizadas pelo vigor, germinação e longevidade. A redução na qualidade é geralmente traduzida pela diminuição na porcentagem de germinação; plântulas anormais e redução do vigor das plântulas (TOLEDO et al., 2009). Nas Tabelas 1, 2 e 3 estão os resultados da germinação de sementes de girassol.

Tabela 1. Germinação de sementes de girassol (%) de acordo com a temperatura do ar de secagem e condições de armazenamento, para cada tipo de embalagem e tempo de armazenamento

| Tempo de armazenagem (meses) | Embalagem | Condições armazenamento | Temperatura do ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 | - | - | 100 a | 94 b | 78 d | 84 c |
|  |  | 20 °C / 60% | 96 Aa | 82 Bb | 82 Cb | 86 Bb |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 94 Ab | 100 Aa | 88 Bc | 10 Ca |
| 3 |  | 30 °C / 40% | 96 Ab | 100 Aa | 96 Ab | 92 Ac |
|  |  | 20 °C / 60% | 94 Ab | 100 Aa | 96 Ab | 96 Ab |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 96 Aa | 96 Ba | 96 Aa | 96 Aa |
|  |  | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ca | 0 Ba | 0 Ba |
|  |  | 20 °C / 60% | 19 Bc | 20 Ac | 41 Aa | 31 Bc |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 22 Ab | 17 Bc | 30 Ca | 28 Ca |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 14 Cc | 0 Cd | 37 Bb | 45 Aa |
|  |  | 20 °C / 60% | 12 Bb | 8 Bc | 19 Ba | 21 Aa |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 32 Aa | 32 Aa | 26 Ab | 0 Ba |
|  |  | 30 °C / 40% | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ba |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 5,23%.

Tabela 2. Germinação de sementes de girassol (%) de acordo com a temperatura do ar de secagem e tempo de armazenamento, para cada tipo de embalagem e condições de armazenamento

| Tempo de armazenagem (meses) | Embalagem | Condições armazenamento | Temperatura do ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 |  | - | 100 Aa | 94 Ab | 78 Bd | 84 Ac |
| 3 | Impermeável | 20 °C / 60% | 96 Ba | 82 Bc | 82 Ac | 86 Ab |
| 6 |  | 20 °C / 60% | 19 Cc | 20 Cc | 41 Ca | 31 Bb |
| 0 |  | - | 100 Aa | 94 Bb | 78 Bd | 84 Bc |
| 3 | Permeável | 20 °C / 60% | 94 Bb | 100 Aa | 96 Ab | 96 Ab |
| 6 |  | 20 °C / 60% | 12 Cb | 8 Cc | 19 Ca | 21 Ca |
| 0 |  | - | 100 Aa | 94 Bb | 78 Bd | 84 Bc |
| 3 | Impermeável | 25 °C / 50% | 94 Bb | 100 Aa | 88 Ac | 100 Aa |
| 6 |  | 25 °C / 50% | 22 Cc | 17 Cd | 30 Ca | 28 Cb |
| 0 |  | - | 100 Aa | 94 Ab | 78 Bd | 84 Bc |
| 3 | Permeável | 25 °C / 50% | 96 Ba | 96 Aa | 96 Aa | 96 Aa |
| 6 |  | 25 °C / 50% | 32 Ca | 32 Ba | 26 Cb | 0 Cc |
| 0 |  | - | 100 Aa | 94 Bb | 78 Bd | 84 Bc |
| 3 | Impermeável | 30 °C / 40% | 96 Bb | 100 Aa | 96 Ab | 92 Ac |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 14 Cc | 0 Cd | 37 Cb | 45 Ca |
| 0 |  | - | 100 Aa | 94 Ab | 78 Ad | 84 Ac |
| 3 | Permeável | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 4,41%.

Observou-se que a temperatura de secagem acima de 45 °C afetou negativamente a germinação das sementes. Enquanto que, os efeitos das condições de armazenamento sobresssaíram, ao longo do tempo, para as sementes que foram secas nas temperaturas de 55, 65 e 75 °C.

Tabela 3. Germinação de sementes de girassol (%) versus tempo de armazenamento e o tipo de embalagem para cada uma das condições de temperatura e armazenamento do ar de secagem

| Temperatura do ar de secagem | Condições de armazenamento | Embalagem | Tempo de armazenagem (meses) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 3 | 6 |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 100 Aa | 96 Ab | 19 Ac |
|  |  | Permeável | 100 Aa | 94 Ab | 12 Bc |
| 45 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 100 Aa | 94 Ab | 22 Bc |
|  |  | Permeável | 100 Aa | 96 Ab | 32 Ac |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 100 Aa | 96 Ab | 14 Ac |
|  |  | Permeável | 100 Aa | 0 Bb | 0 Bb |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 94 Aa | 82 Bb | 20 Ac |
|  |  | Permeável | 94 Ab | 100 Aa | 8 Bc |
| 55 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 94 Ab | 100 Aa | 17 Bc |
|  |  | Permeável | 94 Aa | 96 Ba | 32 Ac |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 94 Ab | 100 Aa | 0 Ac |
|  |  | Permeável | 94 Aa | 0 Bb | 0 Ac |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 78 Ab | 82 Ba | 41 Ac |
|  |  | Permeável | 78 Ab | 96 Aa | 19 Bc |
| 65 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 78 Ab | 88 Ba | 30 Ac |
|  |  | Permeável | 78 Ab | 96 Aa | 26 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 78 Ab | 96 Aa | 37 Ac |
|  |  | Permeável | 78 Aa | 0 Bb | 0 Bb |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 84 Aa | 86 Ba | 31 Ab |
|  |  | Permeável | 84 Ab | 96 Aa | 21 Bc |
| 75 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 84 Ab | 100 Aa | 28 Ac |
|  |  | Permeável | 84 Ab | 96 Ba | 0 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 84 Ab | 92 Aa | 45 Ac |
|  |  | Permeável | 84 Aa | 0 Bb | 0 Bb |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 6,44%.

Nos três primeiros meses verificou-se que as condições de armazenamento de 25 °C e 50% UR no ar, proporcionaram maior porcentagem de sementes germinadas. No entanto, após o terceiro mês de armazenamento a condiçõa de 20 °C e 60% UR apresentou melhores resultados para a germinação das sementes (Tabela 1, 2 e 3). Almeida et al. (2010) observaram uma diminuição linear na germinação de cinco espécies oleaginosas (algodão, amendoim, soja, girassol e mamona), com aumento do período de armazenamento em condições ambientais, dados que concordam com os obtidos por Fessel et al. (2010), que afirmaram que a qualidade fisiológica (germinação e vigor) de sementes de arroz, milho e feijão diminuiu ao longo do período de armazenamento.

Segundo Carvalho e Nakagawa (2000), as sementes apresentam maior germinação e vigor durante a maturação fisiológica. A partir deste momento, ocorrem inevitavelmente mudanças fisiológicas e bioquímicas graduais que causam deterioração e perda gradual de vigor. Segundo Tonin e Perez (2006), a qualidade das sementes é um fator extremamente importante para se obter produtividade. A embalagem usada no armazenamento deve ajudar a retardar o processo de deterioração, mantendo o teor de água inicial das sementes armazenadas, a fim de diminuir a respiração. Assim, observou-se uma redução de 100% na germinação de sementes armazenadas em condições de embalagem permeável de 30 ° C e 40% UR de ar.

Houve também uma diferença significativa (p<0,05), em relação à germinação entre sementes armazenadas em embalagens permeáveis e impermeáveis e que passaram pelo processo de secagem em temperaturas acima de 45 °C. A porcentagem de sementes germinadas foi maior em embalagens impermeáveis. Segundo Marcos Filho (2005) a deterioração das sementes está associada às características dos seus recipientes, dependendo da maior ou menor facilidade de troca de vapor de água entre as sementes e a atmosfera e das condições ambientais em que permanecem armazenados. Resultados semelhantes foram observados com a germinação e com o envelhecimento acelerado das sementes de girassol (Tabela 4). As temperaturas de secagem de 45 e 65 °C afetaram menos a qualidade das sementes, e as condições de armazenamento de 20 °C e 60%, 25 °C e 50% foram as melhores para a conservação das sementes, independentemente do tipo de embalagem ( Tabela 5, 6 e 7).

Observou-se que houve variações significativas (P<0,05) na qualidade de sementes de girassol armazenadas, quanto ao envelhecimento acelerado em embalagens permeáveis e impermeáveis (Tabela 6). As embalagens permeáveis apresentaram maiores porcentagens de sementes germinadas. As sementes armazenadas em embalagens permeáveis reagem com o ambiente úmido, incentivando a troca de vapor de água entre as sementes e a atmosfera, aumentando a porcentagem de germinação. Segundo Marcos Filho (2005), a deterioração das sementes está associada às características dos respectivos recipientes, dependendo da condição de troca de vapor de água entre a atmosfera e as sementes e as condições do ambiente em que as mesmas permanecem armazenadas.

Tabela 4. Envelhecimento acelerado de sementes de girassol (%) versus temperatura de secagem do ar e condições de armazenamento para cada tipo de embalagem e tempo de armazenamento

| Tempo de armazenagem (meses) | Embalagem | Condições de armazenamento | Temperatura do ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 | - | - | 92 b | 96 a | 92 b | 98 a |
|  |  | 20 °C / 60% | 90 Aa | 82 Bb | 52 Bd | 70 Bc |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 76 Ba | 64 Cc | 70 Ab | 60 Cc |
| 3 |  | 30 °C / 40% | 78 Bc | 96 Aa | 72 Ad | 82 Ab |
|  |  | 20 °C / 60% | 86 Ba | 86 Aa | 68 Bb | 68 Bb |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 96 Aa | 82 Bc | 92 Ab | 90 Ab |
|  |  | 30 °C / 40% | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 34 Bb | 32 Bb | 37 Aa | 36 Ba |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 39 Aa | 37 Aa | 36 Ab | 34 Bb |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 7 Cb | 0 Cc | 35 Aa | 42 Aa |
|  |  | 20 °C / 60% | 36 Aa | 31 Ab | 30 Ab | 29 Ab |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 32 Ba | 31 Aa | 33 Aa | 0 Bb |
|  |  | 30 °C / 40% | 0 Ca | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 5,36%.

O tempo (Tabela 5) e as condições de armazenamento foram as principais variáveis que interferiu na análise da qualidade das sementes, no envelhecimento acelerado das sementes, com resultados significativos para todos os tratamentos. Em embalagens permeáveis armazenadas nas condições de 30 °C e 40% UR, observou-se redução significativa na germinação das sementes a partir dos três meses de armazenamento. O armazenamento passa a ser uma etapa crítica para a manutenção da qualidade de sementes até a semeadura ou comercialização (AZEVEDO et al., 2003). A embalagem utilizada para armazenamento de sementes deve ajudar a retardar o processo de deterioração, mantendo o teor de água inicial das sementes armazenadas, a fim de diminuir a respiração (TONIN e PEREZ, 2006).

Tabela 5. Envelhecimento acelerado de sementes de girassol (%) de acordo com a temperatura do ar de secagem e tempo de armazenamento para cada tipo de embalagem e condições de armazenamento

| Tempo de armazenagem (meses) | Embalagem | Condições de armazenamento | Temperatura do ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 |  | - | 92 Ab | 96 Aa | 92 Ab | 98 Aa |
| 3 | Impermeável | 20 °C / 60% | 90 Aa | 82 Ab | 52 Bd | 70 Bc |
| 6 |  | 20 °C / 60% | 34 Bb | 32 Bb | 37 Ca | 36 Ca |
| 0 |  | - | 92 Ab | 96 Aa | 92 Ab | 98 Aa |
| 3 | Permeável | 20 °C / 60% | 86 Ba | 86 Ba | 68 Bb | 68 Bb |
| 6 |  | 20 °C / 60% | 36 Ca | 31 Cb | 30 Cb | 29 Cb |
| 0 |  | - | 92 Ab | 96 Aa | 92 Ab | 98 Aa |
| 3 | Impermeável | 25 °C / 50% | 76 Ba | 64 Bc | 70 Bb | 60 Bc |
| 6 |  | 25 °C / 50% | 39 Ca | 37 Cb | 36 Cb | 34 Cb |
| 0 |  | - | 92 Bb | 96 Aa | 92 Ab | 98 Aa |
| 3 | Permeável | 25 °C / 50% | 96 Aa | 82 Bc | 92 Ab | 90 Bc |
| 6 |  | 25 °C / 50% | 32 Ca | 31 Ca | 33 Ca | 0 Cb |
| 0 |  | - | 92 Ab | 96 Aa | 92 Ab | 98 Aa |
| 3 | Impermeável | 30 °C / 40% | 78 Bc | 96 Aa | 72 Bd | 82 Bb |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 7 Cc | 0 Bd | 35 Cb | 42 Ca |
| 0 |  | - | 92 Ac | 96 Ab | 92 Ac | 98 Aa |
| 3 | Permeável | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 4,91%.

Quanto ao índice de vigor de sementes determinado pela velocidade de emergência (Figura 7), observou-se diferença significativa entre os testes, que demonstra que a taxa de emergência foi afetada pelos respectivos tratamentos, quando submetidos a períodos de armazenamento. É importante ressaltar que a emergência das sementes é um fator importante para o rápido estabelecimento de plântulas em condições de campo.

Tabela 6. Envelhecimento acelerado de sementes de girassol (%) versus tempo de armazenamento e o tipo de embalagem para cada uma das condições de temperatura e armazenamento do ar de secagem

| Temperatura do ar de secagem | Condições de armazenagem | Embalagem | Tempo de armazenagem (meses) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 3 | 6 |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 92 Aa | 90 Aa | 34 Ab |
|  |  | Permeável | 92 Aa | 86 Ba | 36 Ab |
| 45 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 92 Aa | 76 Bb | 39 Ab |
|  |  | Permeável | 92 Aa | 96 Aa | 32 Bb |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 92 Aa | 78 Ab | 7 Ac |
|  |  | Permeável | 92 Aa | 0 Bb | 0 Bb |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 96 Aa | 82 Bb | 32 Ac |
|  |  | Permeável | 96 Aa | 86 Ab | 31 Ac |
| 55 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 96 Aa | 64 Bb | 37 Ac |
|  |  | Permeável | 96 Aa | 82 Ab | 31 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 96 Aa | 96 Aa | 0 Ab |
|  |  | Permeável | 96 Aa | 0 Bb | 0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 92 Aa | 52 Ab | 37 Ac |
|  |  | Permeável | 92 Aa | 68 Ab | 30 Bc |
| 65 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 92 Aa | 70 Bb | 36 Ac |
|  |  | Permeável | 92 Aa | 92 Aa | 33 Bb |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 92 Aa | 72 Ab | 35 Ac |
|  |  | Permeável | 92 Aa | 0 Bb | 0 Bb |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 98 Aa | 70 Ab | 36 Ac |
|  |  | Permeável | 98 Aa | 68 Ab | 29 Bc |
| 75 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 98 Aa | 60 Bb | 34 Ac |
|  |  | Permeável | 98 Aa | 90 Ab | 0 Ac |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 98 Aa | 82 Ab | 42 Ac |
|  |  | Permeável | 98 Aa | 0 Bb | 0 B b |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 8,10%.

As plântulas com maior IVE têm maior desempenho e, consequentemente, maior capacidade de suportar estresses que talvez possam interferir no crescimento e desenvolvimento da planta. Verificou-se que assim como a porcentagem de germinação, o índice de velocidade de germinação (EVI) foi maior nas sementes armazenadas em ambientes com temperaturas mkais baixas, pois as mesmas diminuiram a taxa respiratória, mantendo a qualidade por mais tempo, comparadas às demais condições de armazenamento. Segundo Guimarães et al. (2005), as sementes de erva-de-touro reduziram a EVI quando armazenadas sem controle de temperatura e umidade relativa.

Tabela 7. Emergência do índice de velocidade de sementes de girassol (%) em função da temperatura de secagem do ar e condições de armazenamento para cada tipo de embalagem e tempo de armazenamento

| Tempo de armazenagem (meses) | Embalagem | Condições de armazenagem | Temperatura do ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 | - | - | 2,07 c | 2,36 b | 1.49 d | 2.03 a |
|  |  | 20 °C / 60% | 0,79 Ab | 0,78 Ab | 0,34 Bc | 1,86 Ba |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 0,81 Ac | 0,79 Ac | 2,45 Aa | 2,04 Ab |
| 3 |  | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ca | 0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 0,81 Ba | 0,81 Ba | 0,82 Ba | 0.78 Ba |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 2,36 Aa | 2,39 Aa | 2,36 Aa | 2.46 Aa |
|  |  | 30 °C / 40% | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 0,80 Aa | 0,81 Aa | 0,81 Ba | 0.77 Bb |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 0,75 Bc | 0,65 Bd | 1,45 Ab | 1.90 Aa |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 0,65 Ba | 0,60 Ba | 0,54 Bb | 0.48 Bc |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 1,82 Aa | 1,71 Ab | 1,16 Ac | 1.10 Ad |
|  |  | 30 °C / 40% | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca | 0 Ca |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 6,80%.

Em geral, há uma redução no índice de velocidade de emergência (IVE) à medida que o período de armazenamento aumenta, ocrrendo principalmente sob condições de 30 °C e 40% UR e embalagens permeáveis (Tabelas 8 e 9). Quanto ao comprimento das plântulas (Figura 10), foram observadas reduções durante o período de armazenamento, no entanto, essas reduções foram mais evidentes nas condições de armazenamento de 30 °C e 40% de UR. O desempenho das sementes, medido pelo comprimento da parte aérea e sistema radicular foi significativamente diferente em função do tempo de armazenamento e das embalagens. As sementes armazenadas durante três meses foram influenciadas pelo tipo de embalagens usadas (Tabela 12 e 13).

Tabela 8. Índice de velocidade de emeergência de sementes de girassol (%) em função da temperatura do ar de secagem e do tempo de armazenamento, para cada tipo de embalagem e condição de armazenamento

| Tempo de armazenagem (meses) | Embalagem | Condições de armazenagem | Temperatura do ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 |  | - | 2,07 Ab | 2,36 Aa | 1,49 Ac | 2,03 Ab |
| 3 | Impermeável | 20 °C / 60% | 0,79 Bb | 0,78 Bb | 0,34 Cc | 1,86 Ba |
| 6 |  | 20 °C / 60% | 0,80 Ba | 0,81 Ba | 0,81 Ba | 0,77 Ca |
| 0 |  | - | 2,07 Ac | 2,36 Ab | 1,49 Ad | 2,03 Aa |
| 3 | Permeável | 20 °C / 60% | 0,81 Ba | 0,81 Ba | 0,82 Ba | 0,78 Ba |
| 6 |  | 20 °C / 60% | 0,65 Ca | 0,60 Cb | 0,54 Cc | 0,48 Cc |
| 0 |  | - | 2,07 Ab | 2,36 Aa | 1,49 Bc | 2,03 Ab |
| 3 | Impermeável | 25 °C / 50% | 0,81 Bc | 0,79 Bc | 2,45 Aa | 2,04 Ab |
| 6 |  | 25 °C / 50% | 0,75 Cc | 0,65 Cd | 1,45 Bb | 1,90 Ba |
| 0 |  | - | 2,07 Bb | 2,36 Aa | 1,49 Bc | 2,03 Cb |
| 3 | Permeável | 25 °C / 50% | 2,36 Ab | 2,39 Ab | 2,36 Ab | 2,46 Aa |
| 6 |  | 25 °C / 50% | 1,82 Ca | 1,71 Ba | 1,16 Cb | 1,10 Bb |
| 0 |  | - | 2,07 Ab | 2,36 Aa | 1,49 Ac | 2,03 Ab |
| 3 | Impermeável | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |
| 0 |  | - | 2,07 Ab | 2,36 Aa | 1,49 Ac | 2,03 Ab |
| 3 | Permeável | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba | 0 Ba |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 5,34%.

Tabela 9. Índice de velocidade de emergência de sementes de girassol (%) versus tempo de armazenamento e o tipo de embalagem, para cada condição de secagem e armazenamento da temperatura do ar

| Temperatura do ar de secagem | Condições de armazenagem | Embalagem | Tempo de armazenagem (meses) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 3 | 6 |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 2,07 Aa | 0.79 Ab | 0.80 Ab |
|  |  | Permeável | 2,07 Aa | 0.81 Ab | 0.65 Bc |
| 45 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 2,07 Aa | 0.81 Bb | 0.75 Bc |
|  |  | Permeável | 2,07 Ab | 2.36 Aa | 1.82 Ac |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 2,07 Aa | 0 Ab | 0 Ab |
|  |  | Permeável | 2.07 Aa | 0 Ab | 0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 2.36 Aa | 0.78 Ab | 0.81 Ab |
|  |  | Permeável | 2.36 Aa | 0.81 Ab | 0.60 Bc |
| 55 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 2.36 Aa | 0.79 Bb | 0.65 Bc |
|  |  | Permeável | 2.36 Aa | 2.39 Aa | 1.71 Ab |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 2.36 Aa | 0 Ab | 0 Ab |
|  |  | Permeável | 2.36 Aa | 0 Ab | 0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 1.49 Aa | 0.34 Bc | 0.81 Ab |
|  |  | Permeável | 1.49 Aa | 0.82 Ab | 0.54 Bc |
| 65 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 1.49 Ab | 2.45 Aa | 1.45 Ab |
|  |  | Permeável | 1.49 Ab | 2.36 Ba | 1.16 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 1.49 Aa | 0 Ab | 0 Ab |
|  |  | Permeável | 1.49 Aa | 0 Ab | 0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 2.03 Aa | 1.86 Ab | 0.77 Ac |
|  |  | Permeável | 2.03 Aa | 0.78 Bb | 0.48 Bc |
| 75 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 2.03 Aa | 2.04 Ba | 1.90 Ab |
|  |  | Permeável | 2.03 Ab | 2.46 Aa | 1.10 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 2.03 Aa | 0 Ab | 0 Ab |
|  |  | Permeável | 2.03 Aa | 0 Ab | 0 Ab |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 7,10%.

Tabela 10. Crescimento de plântulas de girassol (%) de acordo com a temperatura do ar de secagem e condições de armazenamento, para cada tipo de embalagem e tempo de armazenamento

| Tempo de armazenagem | Embalagem | Condições de armazenagem | Temperatura de ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 | - | - | 7,3 a | 5,8 c | 6,6 b | 7,0 a |
|  |  | 20 °C / 60% | 5,2 Bc | 4,6 Bd | 5,8 Bb | 6,2 Ba |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 7,1 Aa | 5,6 Ac | 6,4 Ab | 6,8 Ab |
| 3 |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 5,3 Ab | 4,8 Bc | 5,3 Bb | 6,2 Ba |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 5,4 Ad | 7,4 Aa | 5,9 Ac | 6,5 Ab |
|  |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ba | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 4,8 Bc | 4,6 Bc | 5,2 Bb | 5,7 Ba |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 6,5 Aa | 4,9 Ac | 5,7 Ab | 6,3 Aa |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 4,8 Ab | 4,1 Bc | 4,4 Bc | 5,7 Aa |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 4,9 Ab | 6,3 Aa | 5,1 Ab | 4,9 Bb |
|  |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ba | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 4,90%.

O processo de deterioração das sementes foi influenciado pelo desempenho dos mesmos, de modo que o aumento na deterioração das sementes proporciona menor crescimento de plântulas e raízes, desencadeadas pela perda de vigor, culminando na perda de germinação (SILVA et al., 2010). A perda do indice de germinação de sementes e a detecção precoce de deterioração fisiológica são aspectos importantes a serem considerados no armazenamento, assim, a porcentagem de umidade e temperatura de armazenamento são os principais fatores que podem ser manipulados e controlados para minimizar a deterioração das sementes preservadas a longo prazo (ALMEIDA et al., 2010).

Tabela 11. Crescimento da raiz em sementes de girassol (%) de acordo com a temperatura do ar de secagem e condições de armazenamento, para cada tipo de embalagem e tempo de armazenamento

| Tempo de armazenagem (meses) | Embalagem | Condições de armazenagem | Temperatura do ar de secagem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C |
| 0 | - | - | 5,2 c | 5,5 c | 6.8 b | 7,4 a |
|  |  | 20 °C / 60% | 4,1 Ba | 4,1 Ba | 3,6 Bb | 3,5 Bb |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 6,5 Aa | 4,9 Ab | 6,3 Aa | 6,6 Aa |
| 3 |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 3,0 Bc | 2,7 Bc | 5,8 Bb | 7,0 Aa |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 3,8 Ac | 4,0 Ac | 7,0 Aa | 4,9 Bb |
|  |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 3,8 Ba | 3,2 Bb | 2,8 Bb | 3,0 Bb |
|  | Impermeável | 25 °C / 50% | 5,7 Ab | 4,0 Ac | 5,7 Ab | 6,0 Aa |
| 6 |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |
|  |  | 20 °C / 60% | 2,5 Bc | 2,2 Bc | 4,5 Bb | 6,2 Aa |
|  | Permeável | 25 °C / 50% | 2,8 Ad | 3,4 Ac | 5,5 Aa | 4,3 Bb |
|  |  | 30 °C / 40% | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca | 0,0 Ca |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 3,85%.

Tabela 12. Crescimento de plântulas de girassol (%) versus tempo de armazenamento e o tipo de embalagem, para cada uma das condições de temperatura e armazenamento do ar de secagem

| Temperatura do ar de secagem | Condições de armazenagem | Embalagem | Tempo de armazenagem (meses) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 3 | 6 |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 7,3 Aa | 5,2 Ab | 4,8 Ac |
|  |  | Permeável | 7,3 Aa | 5,3 Ab | 4,8 Ac |
| 45 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 7,3 Aa | 7,1 Aa | 6,5 Ab |
|  |  | Permeável | 7,3 Aa | 5,4 Bb | 4,9 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 7,3 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 7,3 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 5,8 Aa | 4,6 Ab | 4,6 Ab |
|  |  | Permeável | 5,8 Aa | 4,8 Ab | 4,1 Bc |
| 55 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 5,8 Aa | 5,6 Ba | 4,9 Bb |
|  |  | Permeável | 5,8 Ac | 7,4 Ba | 6,3 Ab |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 5,8 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 5,8 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 6,6 Aa | 5,8 Ab | 5,2 Ac |
|  |  | Permeável | 6,6 Aa | 5,3 Bb | 4,4 Bc |
| 65 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 6,6 Aa | 6,4 Aa | 5,7 Ab |
|  |  | Permeável | 6,6 Aa | 5,9 Bb | 5,1 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 6,6 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 6,6 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 7,0 Aa | 6,2 Ab | 5,7 Ac |
|  |  | Permeável | 7,0 Aa | 6,2 Ab | 5,7 Ac |
| 75 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 7,0 Aa | 6,8 Aa | 6,3 Ac |
|  |  | Permeável | 7,0 Aa | 6,5 Bb | 4,9 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 7,0 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 7,0 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 7,22%.

Tabela 13. Crescimento da raiz em sementes de girassol (%) versus tempo de armazenamento e o tipo de embalagem, para cada uma das condições de temperatura e armazenamento do ar de secagem

| Temperatura do ar de secagem | Condições de armazenagem | Embalagem | Tempo de armazenagem (meses) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 3 | 6 |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 5,2 Aa | 4,1 Ab | 3,8 Ac |
|  |  | Permeável | 5,2 Aa | 3,0 Bb | 2,5 Bc |
| 45 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 5,2 Ac | 6,5 Aa | 5,7 Ab |
|  |  | Permeável | 5,2 Aa | 3,8 Bb | 2,8 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 5,2 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 5,2 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 5,5 Aa | 4,1 Ab | 3,2 Ac |
|  |  | Permeável | 5,5 Aa | 2,7 Bb | 2,2 Bc |
| 55 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 5,5 Aa | 4,9 Ab | 4,0 Ac |
|  |  | Permeável | 5,5 Aa | 4,0 Bb | 3,4 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 5,5 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 5,5 Aa | 0,0 Bb | 0,0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 6,8 Aa | 3,6 Bb | 2,8 Bc |
|  |  | Permeável | 6,8 Aa | 5,8 Ab | 4,5 Ac |
| 65 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 6,8 Aa | 6,3 Bb | 5,7 Ac |
|  |  | Permeável | 6,8 Aa | 7,0 Aa | 5,5 Ab |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 6,8 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 6,8 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  | 20 °C / 60% | Impermeável | 7,4 Aa | 3,5 Bb | 3,0 Bc |
|  |  | Permeável | 7,4 Aa | 7,0 Ab | 6,2 Ac |
| 75 °C | 25 °C / 50% | Impermeável | 7,4 Aa | 6,6 Ab | 6,0 Ac |
|  |  | Permeável | 7,4 Aa | 4,9 Bb | 4,3 Bc |
|  | 30 °C / 40% | Impermeável | 7,4 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |
|  |  | Permeável | 7,4 Aa | 0,0 Ab | 0,0 Ab |

Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna para cada condição de armazenamento e letra minúscula nas linhas para cada temperatura do ar de secagem, não diferem a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV) = 6,25%.

CONCLUSÕES

O potencial fisiológico das sementes de girassol foi afetado pelas temperaturas de secagem e condições de armazenamento. A temperatura do ar de secagem acima de 45 °C afetou negativamente a qualidade das sementes de girassol. Embalagens permeáveis e impermeáveis não garantem a qualidade das sementes de girassol durante o armazenamento. A qualidade das sementes de girassol armazenadas, no período de três meses foi afetada. As condições de 20 °C e 60% UR do ar foram mais favoráveis para a preservação da qualidade fisiológica das sementes de girassol durante o período de armazenamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F. A. C. et al. Estudo de Técnicas para o armazenamento de cinco oleaginosas em condições ambientais e criogênicas. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v. 12, n. 2, p. 189-202.

AZEVEDO, M. R. Q. A. et al. Influência das embalagens e condições de armazenamento no vigor de sementes de gergelim. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 7, n. 3, p. 519-524, 2003.

BAILEY, J. E. Whole grain storage. In: SAUER, D.B. (Ed.). Storage of cereal grains and their

products. Minnesota: American Association of Cereal Chemists, 1992. 615p.

BENNETT, M. A. Seed vigor and seed performance. Disponível em: <http://www.ag.ohiostate.edu/seedbio/hcs631.htm>. Acesso em: 22 jan. 2011.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 2009, 365p.

CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 4. ed. Jaboticabal: Funep, 2000.

CLEMENTE, A. da C. S. et al. Teste de condutividade elétrica em sementes de soja armazenadas sob diferentes temperaturas. Bragantia, v. 69, n. 1, p. 207-214, 2010.

GUIMARÃES, R. N. et al. Efeito do Tratamento de Sementes com Inseticidas na Emergência e Altura de Plântulas de Feijão. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 8, 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: Embrapa Arroz e Feijão, 2005, p. 94-99.

GUIMARÃES, R. M.; ZEVIANI, W. M. Preparo das sementes de café para avaliação da viabilidade pelo teste de tetrazólio. Revista Brasileira de Sementes, v. 33, p. 38-44, 2011. MAGUIRE, J. D. Speed of germination - aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, v. 2, n. 2, p. 176-177, 1962.

MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: Fealq, 2005. 495p.

MARTINS, L.; LAGO, A. A.; ANDRADE, A. C. S. Armazenamento de sementes de ipê branco: teor de água e temperatura do ambiente. Bragantia, v. 68, n. 3, p. 775-780, 2009.

PRADHAN, R. C. et al. Moisture-dependent physical properties of jatropha fruit. Industrial Crops and Products, Amsterdam, v. 29, n. 2, p. 341-347, 2009.

NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados no desempenho das plântulas. In: KRZYZANOWSKI, F.C. Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999, p. 21-24.

SANTOS, J. F. et al. Optimising tetrazolium test procedures to evaluate the physiological potential of peanut seeds Seed Science and Technology, v. 40, p. 215-228, 2012.

SILVA, F. S. et al. Viabilidade do armazenamento de sementes em diferentes embalagens para pequenas propriedades rurais. Revista de Ciências Agro-Ambientais, Alta Floresta, v. 8, n. 1, p. 45- 56, 2010.

TOLEDO, M. Z. et al. Qualidade fisiológica e armazenamento de sementes de feijão em função da aplicação tardia de nitrogênio em cobertura. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 39, n. 2, p. 124-133, 2009.

TONIN, G. A.; PEREZ, S. C. J. G. A. Qualidade fisiológica de sementes de Ocotea porosa (Nees et Martius ex. Nees) após diferentes condições de armazenamento e semeadura. Revista Brasileira de Sementes, Pelotas, v. 28, n. 2, p. 26-33, 2006.